Załącznik nr 1

do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa instalacji wraz z montażem i wyposażenia 
do wylęgarni raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych, zadanie nr 1 Czynna ochrona raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) -  sprzęt nowy, nieużywany, z gwarancją.

2. W ramach zamówienia należy dostarczyć:

Lokalizacja usługi - działka 357 wieś Augustów, gmina Pionki w budynku wylęgarni dla ryb i raków.

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI NR 1

Elementy instalacji wylęgarni wraz z montażem, jako układu pracującego w reżimie zwrotnego obiegu wody dla ryb i raków.

Wszystkie elementy wykonane z materiałów odpornych mechanicznie i biologicznie

| LP | Nazwa | ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koryta do podchowu ryb i raków | 8 szt. | Długość min. 3,50 m, szerokość max. 60 cm min. 50 cm, głębokość max. 20 cm min. 15cm, |
| 2 | Filtr biologiczny | 2 szt. | Max ilość skarmionej paszy na dobę 1,5 kg, przy zagwarantowaniu parametrów wody filtrowanej: azot amonowy całkowity CAA max 0,5 mg/l, azot azotynowy NO2-N max 0,5 mg/l, zawiesina ponizej 5 mg/l, wymiary: średnica max 1 m, wysokość 0,9-1,0 m, |
| 3 | Pompa | 2 szt. | Moc 1,0-1,2 kW, zasilanie 3x400 W, przepływ wody 10m3/h, wysokość podnoszenia słupa wody 9 m, pompa z regulowana ilością obrotów |
| 4 | Zbiornik wyrównawczy-osadnik | 2 szt. | Wymiary: średnica od 0,90 do 1 m, wysokość od 0,90 do 1 m, z wyprowadzeniem odpływu |
| 5 | Zbiornik do kwarantanny | 2 szt. | Wymiary: średnica od 0,90 do 1 m, z wyprowadzeniem odpływu |
| 6 | Kolumny natleniające | 4 szt. | Wymiary: średnica do 250 mm, długość 0,90 - 1,2 m, natlenianie na poziomie min. 95% tlenu |
| 7 | Armatura | komplet | Do połączenia poszczególnych elementów układu pracującego w obiegu zamkniętym. Armatura do połączeń w systemów recyrkulacyjnych: rury wykonane z PP lub PVC; średnice rur fi – 50 mm, 75 mm, zawory kulowe PVC dostosowane do średnic rur |

SZCZEGÓŁOWY OPIS CZĘŚCI NR 2

Wyposażenie wraz z montażem:

| LP | Nazwa | ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka szufladowa do przechowywania pokarmu mrożonego dla ryb i raków | 1 szt. | - Dane techniczne - Wymiary – wysokość - 140 – 160 cm szerokość - 55 – 70 cm głębokość - 60 – 80 cm - szybkość zamrażania - min. 15 kg/24h - czas utrzymania temperatury przy braku zasilania - min. 12 godzin - bezszronowa (No Frost) – tak - termostat - regulowany - możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi – tak - możliwość regulacji nóżek - tak - Efektywność energetyczna - klasa energetyczna – A lub wyższa - pojemność - od 160 litrów do 190 litrów - klasa zamrażarki - min. **** - Wyposażenie - szuflady – min. 4 sztuk |
| 2 | Lodówka | 1 szt. | - Dane techniczne - Wymiary – wysokość - 140 – 170 cm szerokość - 50 – 70 cm głębokość - 60 – 80 cm - położenie zamrażarki – na górze - liczba agregatów – 1 - liczba termostatów -1 - szybkość zamrażania - min. 4 kg/24h - czas utrzymania temperatury przy braku zasilania - min. 18 godzin - bezszronowa (No Frost) – tak - możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi – tak - Efektywność energetyczna - klasa energetyczna – A lub wyższa - pojemność użytkowa chłodziarki - od 200 litrów do 240 litrów - pojemność użytkowa zamrażarki - od 40 do 60 litrów - klasa zamrażarki - min ** - Wyposażenie - szuflady – min. 1 sztuka - półki - min. 3 półki szklane w chłodziarce, min. 3 półki na drzwiach, |
| 3 | Karmidła automatyczne | 32 szt. | ##### Programowany mechanicznie dla ryb i raków do 12 racji/ dobę, z zapobieganiem zawilgocenia pokarmu, pojemność do 80 ml, z możliwością podawania różnych porcji pokarmu |
| 4 | Stelaże (regały metalowe) | 18 szt. | Regał metalowy o wymiarach: wysokość 180 – 200cm, szerokość 100 – 110 cm, głębokość - 40cm, konstrukcja stalowa z możliwością regulacji zawieszenia półek, całość malowana proszkowo na kolor szary Półki z blachy stalowej - 5 półek |
| 5 | Waga analityczna do pomiarów tempa wzrostu ryb i raków | 1 szt. | # Dokładność ważenia: 0,01g / 0,001g ,zakres od 0,001g do 600g, kalibracja wewnętrznym odważnikiem, wyświetlacz cyfrowy LCD z podświetleniem, interfejs RS232C w standardzie |
| 6 | Sprzęt do pomiarów jakości wody: tlenomerz, pHmetr, termometr, kolorymetria | komplet | - tlenomierz: miernik tlenu, przenośny zaopatrzony w sondę optyczną o długości przewodu min. 1 m; zakres pomiarowy: 0 – 20 mg O2/l, rozdzielczość: +_ 0,01 mg O2/l; - pH metr – miernik przenośny realizujący pomiary w zakresie pH od 6 do pH 9, z dokładnością do pH 0,1; - termometr: przenośny miernik z sondą zewnętrzną; zakres pomiarowy 0°C – 50 °C, rozdzielczość: 0,01 °C - kolorymetria: przenośny spektrofotometr do analizy podstawowych parametrów jakości wody (azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, chlorki, siarczany, żelazo, mangan) uznanymi, standardowymi metodami analizy |
| 7 | Akwaria | 10 szt. | Wymiary zewnętrzne akwarium: długość 40 cm; szerokość 35 cm; wysokość 34 cm. Na jednym z długich boków dwa otwory okrągłe o średnicy 2 cm każdy. Otwory około 10 cm od krawędzi pionowych akwarium; odległość środka otworu od górnej krawędzi akwarium około 2,5 cm. |
| 8 | Drabinka aluminiowa | 1 szt. | Wysokość min. 2 m, możliwość rozłożenia w kształcie litery V i bezpośrednio do ściany |
| 9 | Wiadra, kasarki, siatki, pułapki do odłowu kontrolnego, naczynia plastykowe, kuwety, zlewki | komplet | - Siatki - pułapki - typu więciorki (wymiar 40-50 cm długości, średnica do 30cm, oczka siatek do1 cm lub podrywki pułapkowe z 4 bocznymi wejściami (wymiar 1-1,5m) wymiar oczek siatki do 1 cm (30 szt), - podrywki o wymiarach 1x1m, oczka siatki do 1 cm- 10 szt. - kasarki (oczka do 5mm długi rękaw, min.40-50cm), - 10 wiader (czarne typu budowlanego) pojemność10-15 l, - kuwety plastykowe z PVC (polichlorek winylu) Dno żebrowane. o wym ok 40x60cm (3 szt) , - zlewki plastykowe - naczynia plastikowe wykonane z mlecznoprzeźroczystego polipropylenu z białą podziałką obj. 20ml (10 szt), obj. 100 ml (10 szt), obj.600ml (20szt). |
| 10 | Środki czystościowe i środek dezynfekcyjny (p bakteriom gram( +) i gram (-) oraz grzybom do dezynfekcji sprzętu połowowego oraz części pomieszczeń laboratooryjnych) | 50 l | - Środki służące oczyszczaniu (mydła w płynie -6 opak. zbiorcze 5l), środki do mycia gresu podłogowego, 10 opak po 1l - Środek dezynfekcyjny (koncentrat) obj. 10 litrów |
| 11 | Pokarmy mrożone | 50 kg | Ochotka mrożona -pakowana w taflach po 1kg |
| 12 | Pokarmy przemysłowe | komplet | - granulat dla raków: w opakowaniach zbiorczych-wiaderkowych łącznie 20 kg - dla ryb: liofilizowane rureczniki 30 opakowań po 100ml. - pasza płatkowana z krylem: 150 opakowań po 500ml=15 kg - Artemia - cysty do inkubacji ( 10 kg) |
| 13 | Rolety do okien (zewnętrzne) | komplet | 147 cm x 147 cm – 2 sztuki 87 cm x 147 cm – 1 sztuka 177 cm x 147 cm – 1 sztuki Rolety pionowe, kolor do uzgodnienia z zamawiającym |
| 14 | Ponton+ pompka elektryczna | 1 szt. | Ponton 3 osobowy z wiosłami min. 2 komorowy z pompką do dmuchania |
| 15 | Regał stojący na narzędzia ogrodnicze | 1 szt. | wykonany z profili zamkniętych kwadratowych o wymiarach min. 20 x 20 x 1,5mm oraz prętów stalowych, malowany proszkowo na kolor szary lub zielony konstrukcja: rama metalowa, plecami przylegająca do ściany. Do ramy przyspawane poprzeczne listwy z uchwytami wykonanymi z prętów stalowych służącymi do zawieszenia narzędzi ogrodniczych (szpadel – 5 szt., grabie – 10 szt., saperka - 5 szt., łopata - 3 szt., łopatka ogrodnicza – 5 szt., wycinacz chwastów- 5 szt., grabki małe – 5 szt., motyczka – 5 szt., spulchniacz – 5 szt. Wymiary: wysokość – 180 - 200 cm, szerokość - 150 – 180 cm, głębokość – 40 – 50 cm |
| 16 | Regał stojący na węże gumowe | 1 szt. | wykonany z profili zamkniętych kwadratowych o wymiarach minimum 20 x 20 x 1,5mm oraz prętów stalowych, malowany proszkowo na kolor szary. Konstrukcja: rama metalowa, plecami przylegająca do ściany Do ramy przyspawane poprzeczne listwy z uchwytami wykonanymi z prętów stalowych służącymi do zawieszenia zwiniętych węży gumowych Wymiary: wysokość 180 - 200 cm, szerokość 150 – 180 cm, głębokość 40 – 50 cm |
| 17 | ## Stół warsztatowy | 1szt. | - konstrukcja stołu ze stalowych profili malowana farbą proszkową w kolorze szarym - śrubowane metalowe nóżki do wyrównywania nierówności - roboczy blat stołu grubości 30- 40 mm, dębowy - wymiary stołu: długość 130 – 150 cm, szerokość 75 – 80 cm, wysokość – 80cm - pod blatem stołu zamontowana dolna półka na podręczne narzędzia - ze stołem zintegrowany panel narzędziowy (wraz z kompletem uchwytów do zawieszania narzędzi oraz pojemnikami do przechowywania śrub, gwoździ itp. ) |
| 18 | ## Stół roboczy | 1szt. | - konstrukcja stołu ze stalowych profili malowana farbą proszkową w kolorze szarym - śrubowane metalowe nóżki do wyrównywania nierówności - roboczy blat stołu grubości min. 30 mm, powierzchnia blatu i krawędzie boczne pokryte wodoodpornym, trwałym pokryciem w kolorze czarnym, spód blatu zabezpieczony warstwą wodochronną. - wymiary stołu: długość 130 – 150 cm, szerokość 75 – 80 cm, wysokość – 80cm |
| 19 | Szafa aktowo-ubraniowa | 1 szt. | Metalowa malowana proszkowo na kolor szary Wymiary zewnętrzne: wysokość 180 – 200 cm, szerokość – 100 cm, głębokość 40 – 45 cm - drzwi skrzydłowe, ryglowane, zamykane na zamek - podział na część aktową i ubraniową - w części aktowej 3 półki przestawne - w części ubraniowej drążek na ubrania |
| 20 | Szafka aktowa metalowa | 2 szt. | ## Szafka aktowa metalowa malowana proszkowo na kolor szary Wymiary zewnętrzne: wysokość 100 -110 cm, szerokość 110 – 120, głębokość 40 - 45 cm - drzwi skrzydłowe , ryglowane, zamykane na zamek - 2 półki przestawne |
| 21 | Nadstawka dwudrzwiowa do szafki aktowej | 2 szt. | ## Nadstawka dwudrzwiowa do szafki aktowej metalowa malowana proszkowo na kolor szary Wymiary zewnętrzne: wysokość 40 – 50 cm, szerokość analogiczna do szafek dolnych, głębokość 40 - 45 cm |
| 22 | Regał łazienkowy z szufladami na kółkach | 1 szt. | o wymiarach: wysokość 70- 80cm, szerokość 30 – 40 cm, głębokość 35 - 40cm - wykonany ze stali nierdzewnej chromowanej - 4 plastikowe szuflady w kolorze białym |
| 23 | Stół składany walizkowy | 2 szt. | Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo. Blat z polietylenu. Całość składana w formie walizki. Kolor: biały Wymiary: szer. 70 – 80 cm, dł. 170 – 180 cm, wys. 74- 76 cm |
| 24 | Fotel ogrodowy | 5 szt. | Fotel ogrodowy w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, wykonany z tworzywa sztucznego, odpornego na warunki atmosferyczne i różnice temperatur. Kształt ergonomiczny, siedzisko duże z otworami ułatwiającymi odprowadzanie wody. Stabilne nogi z szeroką podstawą |
| 25 | Zabudowa kuchenno – laboratoryjna | 1 szt. | # Stół przyścienny z szafką (po prawej stronie) stalowy o wymiarach 140 cm x 60 cm x 85 cm. Blat stołu wykonany ze stali nierdzewnej, o gładkiej powierzchni łatwej w utrzymaniu czystości i odpornej na zniszczenia # Ilość – szt. 1 Nad stołem: Szafka wisząca dwudrzwiowa z ociekaczem metalowa malowana proszkowo na kolor szary Wymiary zewnętrzne: wysokość 75-85cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 - 44 cm jedna półka Ilość – szt. 1 Szafka wisząca dwudrzwiowa metalowa malowana proszkowo na kolor szary Wymiary zewnętrzne: wysokość 75-85cm, szerokość 80 cm, głębokość 40 - 44 cm Dwie przestawne półki Ilość – szt. 1 Szafka wisząca jednodrzwiowa metalowa malowana proszkowo na kolor szary Wymiary zewnętrzne: wysokość 75-85cm, szerokość 60 cm, głębokość 40 - 44 cm Dwie przestawne półki Ilość – szt. 1 |

W ofercie należy uwzględnić dane dostarczone w rzucie parteru projektu wylęgarni zał. nr 9.