Załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego
PROJEKT WYKONAWCZY 

WNĘTRZA SALI MUZEALNEJ NA UŻYTEK WYSTAWY O HELENIE I IGNACYM PADEREWSKIM W ZWIĄZKU Z ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 

	[image: image1.jpg]' PROPOS
studio projektowe




	ART PROPOS Studio Projektowe
ul. 3 Maja 10i/1
05-825 Grodzisk Mazowiecki

	Inwestor:
	MAZOWIECKI ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
SUŁKOWSKIEGO 11 
05-400 OTWOCK

	Adres inwestycji:

	SIEDZIBA NADBUŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
KALISKA 93, 07-130 ŁOCHÓW

	Projektował:


	Mgr Inż. arch. Joanna Dymmel


	Data:
	21.06.2018


I. 
CZĘŚĆ OPISOWA

OPIS TECHNICZNY – ARCHITEKTURA    
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wnętrza sali ekspozycyjnej mieszczącej się w Siedzibie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego przy ul. Kaliskiej 93, Łochów.
1.1. Materiały wyjściowe:
· Przepisy BHP i Ppoż.
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz.690, z 2002r. Ze zmianami Dz.U. Nr 109, poz.1156, z 2004r.),
· Wytyczne  Inwestora,
· Inwentaryzacja
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje część architektoniczną oraz wytyczne elektryczne.
2. Opis architektoniczno - budowlany projektu.
2.1. Dane ogólne
Pomieszczenie znajduje się w dwukondygnacjowym budynku na parterze. Dostęp do niego jest bezpośrednio z sali konferencyjnej. Sala jest w chwili obecnej wykończona, z istniejącymi mediami, dlatego należy przeprowadzić częściowe prace demontażowe. Projektowane prace adaptacyjne mają na celu stworzenie przestrzeni ekspozycyjnej na potrzeby nowej wystawy. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH:
Powierzchnia pomieszczenia 

– 36,54 m2 
Wysokość



3,60 m
Kubatura:



- 131,54 m3 


Prace demontażowe
Prace demontażowe mają na celu stworzenie bazy pod nową powierzchnię wystawową.
ZAKRES PRAC DEMONTAŻOWYCH:
· skucie posadzki gresowej i usunięcie warstw starego kleju – ok. 7,28 m2
· demontaż podłogi winylowej – 29,7 m2
· demontaż oświetlenia istniejącego
· demontaż grzejnika (do ponownego montażu po malowaniu ścian)
· demontaż umywalki i instalacji wychodzących poza lico ściany – rury do zaślepienia.
2.2 Koncepcja aranżacji wnętrza / Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne
Wnętrze zaaranżowano według nowego konceptu sali wystawowej biorąc pod uwagę kształt lokalu, specyfikę ekspozycji oraz uwzględniając wymogi estetyczne dotyczące oprawy wizualnej. 
Sala ma kształt wieloboku (sześcioboku), najdłuższym bokiem stykającego się z salą konferencyjną, przez którą wchodzimy do sali ekspozycyjnej. Na każdym pozostałym z 5 boków znajduje się duże okno.
Z uwagi na brak ścian ekspozycyjnych (duża liczba okien) zdecydowano się większość z nich zabudować, pozostawiając jedno w osi drzwi z widokiem na otaczający budynek park.
Na wprost wejścia zaprojektowano ścianę z motto wystawy i plakatem wielkoformatowym. Wzdłuż ścian po obu stronach zaprojektowano zabudowy MDF do samego sufitu  z podświetlaną niszą z grafiką. Dodatkowo na środku pomieszczenia umieszczono gabloty wolnostojące oraz pufy. Sufit:  na poziomie +3,60 m istniejący, malowany na kolor czarny.
Oświetlenie typu reflektory na szynoprzewodach. Przy wyjściu z sali oprawa: „Wyjście ewakuacyjne”, dodatkowo na sali znajdują się 2 oprawy z modułem awaryjnym 2h. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego będą pracować w trybie pracy na jasno.
2.3. Materiały 
W zakresie robót wykończeniowych zaproponowano następujące technologie i materiały wykończeniowe:
2.3.1. Podłogi
Na całej powierzchni sali należy wylać wylewkę samopoziomującą do poziomu - 0,5 cm.
Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych, o wysokiej jakości i posiadających atesty budowlane. 
Ze względu na swoją funkcję, sposób użytkowania oraz estetykę wnętrza sali ekspozycyjnej zaprojektowano podłogę z płytek winylowych TARKETT ID INSPIRATION 70 wzór COMPOSITE BLACK  grubości 2,5 mm układaną na klej.
Poziom podłogi należy dopasować do poziomu podłogi w sali konferencyjnej.
2.3.2. Ściany
Wykończona powierzchnia ścian powinna być równa i gładka, przygotowana pod malowanie. 
Ściany gk -  wykonywać z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z technologią systemową np. firm  LaFarge lub Knauf  lub równorzędną zgodnie z rysunkiem A5.
Ściany MDF – wykonywać zgodnie z technologią, zgodnie z rysunkami A6 i A7.
Malowanie ścian, wnęk i sufitów na kolor biały farbami FLUGGER Mat, zgodnie z technologią producenta. Powyżej +3,20 (poziom oświetlenia) ściany należy malować na kolor czarny.
2.3.3. Sufity
Sufit istniejący, malować na kolor czarny farbami FLUGGER Mat, zgodnie z technologią producenta. 
2.3.4. Okna
Cztery okna znajdujące się za zabudową należy w pierwszej fazie remontu zakleić folią matową.
2.3.5. Drzwi rewizyjne
W ścianach MDF zapewnić drzwiczki rewizyjne umożliwiające dostęp do przestrzeni za ścianą MDF.
2.4. Wyposażenie salonu
W skład projektowanego wyposażenia sali ekspozycyjnej wchodzą:
- telewizor LCD 42 ‘’
-  2 gabloty wolnostojącę,
- pufy – 5 szt
- oprawy oświetlenia kierunkowego – reflektory na szynoprzewodach – 14 szt
- oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjne
- osprzęt elektryczny 
2.4.1 Oświetlenie , oprawy oświetleniowe , osprzęt elektryczny
Oświetlenie 
Stanowi zasadnicze źródło światła na sali. Są to oprawy kierunkowe na szynoprzewodach o mocy 20/ 35 W. Łącznie 14 szt.
Przy wyjściu z sali ekspozycyjnej oprawa: „Wyjście ewakuacyjne”, dodatkowo w sklepie zaprojektowano oprawy z modułem awaryjnym 2h. Oświetlenie bezpieczeństwa oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w normie PN-EN będzie zapewniało poziom natężenia oświetlenia 1 lx przy podłodze. Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego będą pracować w trybie pracy na jasno.
Oświetlenie światłem elektrycznym o natężeniu zgodnym z PN-EN 12464-1 (co najmniej 300 luksów) i barwie zbliżonej do oświetlenia dziennego (źródła światła o temperaturze barwowej 4000 - 4500 K).  
Osprzęt elektryczny 
Zasilanie i zabezpieczenie obwodów oświetlenia i gniazd wtyczkowych powinno zostać wykonane przez elektryka z uprawnieniami. Dobór osprzętu – zgodnie z wytycznymi elektrycznymi oraz ustaleniami z Inwestorem. 
2.4.2 Grafika
Grafiki – ich lokalizację przedstawia rysunek A4. Treść grafik – wg oddzielnego opracowania.
3 . Zagadnienia BHP
Przewiduje się:
· właściwe odległości i przejścia,
· sprawną instalację elektryczną,
· uziemienie wszystkich urządzeń, elementów metalowych, instalacji.
Pracownicy delegowani do obsługi sali muszą być wstępnie i okresowo przeszkoleni w zakresie stosowania przepisów BHP.
4. Ochrona ppoż.
Salę należy wyposażyć w:
· Gaśnicę proszkową ABC – dwie gaśnice proszkowe o masie co najmniej 2 kg przeznaczone do gaszenia pożarów grup ABC, miejsce lokalizacji należy oznakować zgodnie z wymaganiami PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. W miejscu widocznym należy umieścić  instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz wykaz telefonów alarmowych. 
· Oprawy  oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, czas podtrzymania 2h, załączające się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Czas załączania oświetlenia nie jest dłuższy niż 2 s, czas działania ochronnego minimum 2 godziny, natężenie uzyskiwanego światła w butiku co najmniej 1,0 lux. Oprawy oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego wyposażone są w moduły autotestu, oraz muszą pracować w trybie pracy na jasno  praca ciągła. 
Zastosowane instalacje oraz materiały i elementy budowlane powinny posiadać stosowne świadectwa dopuszczenia lub aprobaty odpowiednich instytucji w tym ITB i CNBOP.
Do wystroju wnętrz nie mogą być zastosowane materiały silnie dymiące i o bardzo toksycznych produktach rozkładu termicznego; sufity muszą być wykonane z materiałów niepalnych, niekapiących i nieopadających pod wpływem ognia wraz z kompletem mocowań; stałe elementy wystroju wnętrz wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz z tkanin – zabezpieczone, co najmniej do stopnia trudnozapalności. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy należy oznakować zgodnie z PN-92/N-01256/01-03.
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z obowiązującymi polskimi przepisami i normami w tym zakresie. 
Mgr inż. arch. Joanna Dymmel
